НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

Кафедра конструювання електронно-обчислювальної апаратури

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни ___Схемотехніка аналогової та цифрової радіоелектронної апаратури__

на тему:_Акустичний вимикач

Студента 2 курсу групи ДК-51

Напряму підготовки:  Радіоелектронні апарати

Спеціальності: Радіоелектронні апарати та засоби

Сорокіна Д.А.

Керівник:

____________________________________

(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)

Національна оцінка:  ________________

Кількість балів: ____ Оцінка: ECTS _____

Члени комісії:   _____________        ___ст. викл., к.т.н. Короткий Є.В.___

(підпис)                     (вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)

_____________        _________________________________

(підпис)                      (вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)

Київ - 2015 рік

ВСТУП

Метою даної курсової роботи є створення акустичного вимикача, який може видавати на виході різний рівень напруги, залежно від акустичного впливу на нього. Даний прилад може бути використаний як вимикач для різноманітних приладів, а також реєстратор звукових імпульсів.
 	Для вирішення даної задачі для початку було обрано принципову схему(1) та досліджено принцип її роботи. Наступним кроком було проведено розрахунки … Після цього в програмі ltspice була побудована принципова схема та проведена її симуляція, що дозволило перевірити її працездатність в теорії, а також перевірки теоретичних розрахунків. Кінцевим етапом було зібрано пристрій на макетній платі з якого було знято певні данні, які були порівнянні з розрахунками та модуляцією

ЗМІСТ

| Вступ_________________________________________________________ | 2 |
| --- | --- |
| Зміст_________________________________________________________ | 3 |
| - Вибір та дослідження принципової схеми приладу_________________ | 4 |
| - Розрахунок принципової схеми (характеристик) приладу___________ | 5 |
| - Моделювання роботи приладу__________________________________ | 6 |
| - Розробка та дослідження конструкції приладу_____________________ | 10 |
| Висновок______________________________________________________ | 15 |
| Список використаних джерел _____________________________________ | 16 |

- Вибір та дослідження принципової схеми приладу

Для основи акустичного вимикача була обрана принципова схема наведена на Рис1.1

Рис1.1 Принципова схема

В даному випадку наведена спрощена схема , без параметричного стабілізатору напруги(який присутній у схемі за посиланням). В даній схемі використовується мікросхема 74HC74.

Вона містить два незалежних D-триггери, які спрацьовують по фронту  тактового сигналу на вході С. Низький рівень напруги (логічний «0») на вході установки (S) чи сбросу (R) встановлюють виходи триггера в відповідний стан незалежно від стану інших входів (С та D).
 	При наявності на вході установки та сбросу логічної «1» необхідна попередня установка інформації по виходу данних відносно фронту тактового сигналу, а також відповідна витримка інформації після подачі фронту синхросигналу.

Таблиця істинності наведена в Табл.1

Табл.1

Логічна таблиця 74НС74

| Входи |  |  |  | Виходи |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| _ S | _ R | C | D | Q | _ Q |
| 0 | 1 | X | X | 1 | 0 |
| 1 | 0 | X | X | 0 | 1 |
| 0 | 0 | X | X | Н | Н |
| 1 | 1 | _¦ | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | _¦ | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | X | Qo | __ Qo |

Характеристики данної мікросхеми наведені в Табл.2. Повний список характеристик можна знайти за посиланням у списку джерел (2).

Табл.2

Основні параметри 74НС74

| Напруга живлення (Vcc) | +2..6В |
| --- | --- |
| Вхідний струм (0/1), не більше | 1мкА |
| Струм живлення (статичний), max | 20мкА |
| Вихідний струм лог. "0/1", макс. | 25мА |
| Тактова чатсота | до 36МГц |
| Вихідний рівень "0" | < 0,1В |
| Вихідний рівень "1" | >Uпит-0,1В |
| Робочий діапазон температур | -55..+125oC |
| Корпус 74HC74AN Корпус 74HC74D | DIP-14 SO-14 |
| Вітчизняний аналог | КР/КФ1564ТМ2 |

Принцип роботи схеми дуже простий. На вході присутній мікрофон, який реєструє зміни звуку у навколишньому середовищі. Він під’єднаний на вхід підсилюючого каскаду на транзисторі, який підсилює реєструючий звук, щоб мікросхема мала змогу його коректно сприймати. Коли на вхід С мікросхеми приходить фронт сигналу, а на вході Д присутня логічна «1», виходи мікросхеми встановлюються відповідно до логічної таблиці Q-«1», а інвертований вихід відповідно «0», який за зворотнім зв’язком подається на вхід Д. Тепер при надходженні наступного фронту на вхід С, на вході Д буде присутній логічний «0», в такому випадку на виході Q встановиться значення логічного «0». В результаті відбувається зміна рівнів напруги «перемикання».
Розрахунок принципової схеми (характеристик) приладу

- Моделювання роботи приладу

Для перевірки працездатності принципової схеми було проведенно симулювання в програмі LTspice. Для цього було побудовано схему, наведену на Рис. 3.1

Рис. 3.1 Схема для симуляції

В данному випадку були внесені певні зміни до конструкції. Практична тестова модель показала, що схема занадто чутлива то зовнішніх збуджувачів, тому було прийняте рішення додати схему для бородьби з дрібяжіння сигналу(3). Дане рішення суцільно практичнее і в симуляції враховане не було. З підключенням цієї схеми симуляція припиняла свою роботу. Це пов'язано с тим, що записаний аудіофайл хлопків сприймався інакше, ніж реальний звук.

Результат симуляції наведено на Рис 3.2

Рис 3.2 Симуляція роботи спроектованої принципової схеми

На симуляції ми бачимо три графіки:

- Червоний- напруга, яка подаеться з джерела. В данному випадку це записаний звук хлопків .

- Зелений- напруга на колекторі транзистору, який виконує роль підсилюючого каскаду зі спільним емітером.

- Синій- напруга на виході мікросхеми.

Як бачимо, з кожний новій імпульс спочатку підсилюється, щоб коректно сприйматися мікросхему. Остання в свою чергу реагує на підсилені імпульси та спрацьовує. Як результат на виході мікросхеми виконується зміна рівнів напруги від 0В низького рівня (логічний «0») до 5 В високого рівня (логічної «1»).

Перевірка розрахованих характеристик

Напруга та струм бази.

Напрука та струм коллектора.

- Розробка та дослідження конструкції приладу

Щоб упевнития в корректній роботі присторую для початку булла зібрана тестова модель на макетці. Рис 4.1

Рис 4.1 Тестова модель пристрою

Вона показала, що пристрій занадто чутливий. Це було підтверджено за допомогою AnalogDiscovery, знімаючи рівень напруги на вході С D-тригеру. Рис 4.2

Рис 4.2 Проведення експерименту з тестовою моделью за допомогою AnalogDiscovery

Так були виялені різкі не однократні перепади сигналу які призводили до хибних спрацьовувань тригеру. Ця проблема була вирішена за допомогою схеми для боротьби з брязкотом від контактів яка наведена на Рис 4.3

Рис 4.3 Схема для формування короткого імпульсу

Наступним кроком стало перенесення вже справно працюючого приладу на макетну плату. Для цього у сервісі Sprint Layout для початку було розведено дану схему Рис 4.4.

Рис 4.4 Розводка схеми

Після цього на основі побудови було зібрано та спаяно пристрій на макетній платі Рис 4.5

Рис 4.5 Зібраний прилад на макетній платі

На даному етапі ще не приєднано мікрофон, та було додано світло діод. Це необхідно для зручності проведення подальших тестів з пристроєм.
	Після необхідних перевірок було додано блок живлення для мережі 220В, та реле, для керування мережею 220В рис 4.6.

Рис 4.6 Реле та блок живлення для роботи з мережею 220 В

Останнім кроком в конструкції робочого прототипу стало приєднання запобіжників у цілях захищення пристрою від неочікуваних перепадів струму. Рис 4.7

Рис 4.7 Запобіжники для реле та БЖ

Результатом роботи було отримано акустичний перемикач, що живиться від мережі та здатен виконувати роль вимикача, що контролюється імпульсами звуку. Рис 4.8

Рис 4.8 Остаточний вигляд пристрою з середини та зовні

Також було проведено певні виміри для перевірки розрахунків з розділу 2.

Напруга бази та колектора. Рис 4.9

Ube=0.61V

Uke=1.2V

Покази амперметру становлять 
Ib=2uA

Ik=0.4mA

Рис 4.9 Напруга бази та колектора (робоча точка)

ВИСНОВОК

Список використаних джерел

1.http://cxema.my1.ru/publ/razdel_skhem_dlja_nachinajushhikh_radioljubitelej/konstrukcii_prostoj_slozhnosti/akusticheskij_vykljuchatel_7/23-1-0-2958

2. http://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT74.pdf

3. http://www.junradio.com/nach/TTL/CHAPTER3/3.htm